安全数据表

TRONOX二氧化钛

1. 物质/制剂与公司识别﹕

产品名称﹕		TRONOX二氧化钛

化学名称2﹕		级别CR-800, CR-800E, CR-800PG, CR-813, CR-821, CR-822, CR-826, 						CR-828, CR-834, CR-837, CR-880

应用﹕			色素

紧急电话﹕		1-405-270-1313 (24小时)

制造商﹕			Kerr-McGee Chemical LLC

Kerr-McGee Center

Oklahoma City, OK 73125

2. 组成/成分资料﹕

| 成分名称﹕ | CAS No.: | 含量 | 符号﹕ 危险﹕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | 86-97 | NC |
| 氢氧化铝 | 21645-51-2 | 1-5% | NC |
| 非晶形二氧化硅 | 7631-86-9 | 0-10% | NC |

组成说明﹕

CR-800, -800E, -800PG, -813, -821, -822, -826, -828, -834, 和 -880含氢氧化铝。

CR-813, -821, -822, -826, 和 -880含非晶形二氧化硅。

3. 危险识别﹕

在目前的法规中，本物品未被列为危害健康。

4. 急救措施﹕

吸入﹕	疏散至空气清新的地区。如果产生呼吸道不适或呼吸困难，应寻求治疗。

咽下﹕	彻底冲洗口腔。如果持续有任何不适，应寻求治疗。

皮肤﹕	用肥皂和水彻底冲洗皮肤数分钟。如果冲洗后仍然不适，应寻求治疗。

眼睛﹕	用水冲洗眼睛。拿下隐形眼镜，并继续用大量清水冲洗数分钟。如果产生持续不适，应寻求治疗。

5. 消防措施﹕

灭火媒介﹕

使用对周围火势适当的灭火媒介。

特别消防程序﹕

未提供具体消防程序。

消防保护措施﹕

穿戴独立的呼吸器和适当的保护衣服。

6. 意外释放措施﹕

溢出时个人应注意的事项﹕

穿戴适当的保护装备(见第8节)。避免吸入尘埃。

清理溢出物的方法﹕

避免产生和散发尘埃。使用含微粒滤器的特殊吸尘器收集尘末或小心扫入密封的容	器内。

7. 处理与储藏﹕

使用注意事项﹕

穿戴适当的保护装备(见第8节)。处理时避免引起尘埃。

储藏注意事项﹕

无特殊储藏注意事项。

8. 暴露控制与个人保护﹕

| 成分名称﹕ | CAS No.: | STD: | LT EXP. 8小时﹕ ST EXP. 15分钟﹕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化钛 | 13463-67-7 | OES. | 4 mg/m3 呼吸尘埃 |
| 非晶形二氧化硅 | 7631-86-9 | OES. | 2.4 mg/m3 呼吸尘埃 |

成分评论﹕

OES = 职业暴露标准。

操作条件﹕

使用工程控制，以便将空气污染减低至允许的暴露水平。

呼吸器﹕

在出现高浓度尘埃的条件下，戴由在该特殊工作条件下具有技术资格的人员所选择	的呼吸器。

保护手套﹕

一般工作手套。

眼睛保护﹕

戴获得批准的护目镜。

其它保护﹕

容易清洗的衣服。每次轮班后都应该清洗衣服。

卫生的工作习惯﹕

请勿在工作区域内进食、喝饮料或吸烟。使用本材料后要注意良好的个人卫生，尤	其是在进食、喝饮料、吸烟、如厕或化妆之前。

9. 物理与化学特性﹕

外观﹕					粉末、尘埃

颜色﹕					白色

气味/味道﹕				无特别气味

溶解特征﹕				水中不溶解

沸点 (C，间隔)﹕			2500-3000			压力﹕760mmHg

熔点/冰点 (C，间隔)﹕		1838

密度/比重 (g/ml)﹕			3.8 – 4.2			温度 (C)﹕

体积密度﹕				30 – 75 lb/cu. Ft

pH值，稀释液﹕			5.0 – 8.5			浓度 (%, M)﹕10% 淤浆

10. 稳定性与反应性﹕

稳定性﹕	稳定

应避免的情况﹕

未知

应避免的材料﹕

未知

危险分解产品﹕

无具体危险分解产品

11. 毒性资料﹕

毒性资料﹕

二氧化钛﹕在一项吸入研究中，E.I. duPont’s Haskel 毒理学实验室发现74只雌鼠经过两年暴露于250mg/m3的二氧化钛尘后，有1只有肺癌(恶性肿瘤)的现象。暴露于10或50mg/m3水平的大鼠没有产生与本化合物有关的肿瘤。250mg/m3的暴露水平约为职业环境允许的50倍。据我们所知，人类并未经验此等结果。全国癌症研究院(NCI)进行了一项大鼠与小鼠的研究，在它们的食物内加添了百万分之25,000或50,000的二氧化钛，为期两年。根据NCI的试验条件，经由口服的管道吸收二氧化钛并未引起癌症。美国国会政府工业卫生员 (ACGIH )将二氧化钛归类为A4致癌物 - 未能归类为人类致癌物。(“2001 TLVs 和BEIs” 第67页)。国际癌症研究机构 (IARC) 将它归类为第3组 - 未能归类为对人类有致癌性。(IARC 专题文章47，1989)。

氢氧化铝﹕长期口服比患者剂量高很多的动物并无任何不良效果。(Arena, “中毒”，第5版，第483页(1986))。气管内注射氢氧化铝…引起肺部产生快速和大量的纤维变性。25天后有密布的粗网蛋白纤维网络和几个胶原纤维(II级纤维变性)；从第60到第210天网蛋白由胶原取代，外观变为III级…到了第240天，纤维变性变为IV级，从第270到第365天损害变成蜂窝状，并完全胶原化(V级)。(Browning, “工业金属毒性”第2版，第8页(1969))。在雄性斯普拉格-道利 (Sprague-Dawley) 大鼠的食物加添氢氧化铝以便了解其效果。含有25只大鼠的组别被喂含有百万分之14,470氢氧化铝或对照饮食，为期28天…在食物中加添氢氧化铝并未引起任何中毒征象。28天治疗期和恢复期的临床观察显示对照组和治疗组的大鼠大致相同。(Hicks, JS et al., 食物化学毒性，25(7)，第533-8页(1987)) 非经肠或口服氢氧化铝后有严重的铝中毒…中毒大鼠的特征包括嗜眠、厌食或死亡…腹膜内注射时，铝化合物导致纤维腹膜炎。(NRC, “饮水与健康”，第4集，第163页(1982))。

吸入﹕	尘埃可能会刺激呼吸道，引起鼻喉疼痛、咳嗽和打喷嚏。

其它健康影响﹕

IARC未列。

应考虑的医疗状况﹕

会恶化的医疗状况﹕呼吸或呼吸道疾病或失调。

物质﹕						二氧化钛

毒性剂量 – LD 50﹕				>25,000 mg/kg (口服大鼠)

毒性剂量 – LD 50 皮肤﹕			>10,000 mg/kg (皮肤大鼠)

毒性浓度 – LD 50﹕				>6.82 mg/l/4h (吸入大鼠)

12. 生态资料﹕

生态资料﹕

二氧化钛

E.I. duPont’s Haskel毒理学实验室进行了二氧化钛的水毒性研究，并获得下列结论﹕96 Hr LC50 (肥头小鱼)>1,000 mg/l。

13. 丢弃时应注意的事项﹕

丢弃方法﹕

根据地方当局要求丢弃。

14. 运输资料﹕

一般﹕		任何运输模式均没有限制。

15. 法规资料﹕

危险词句﹕	未分类。

安全词句﹕	未分类。

16. 其它资料﹕

用户备注﹕						IARC﹕国际癌症研究机构。

修正说明﹕						在第1节包括等级。

修正日期﹕						2002年3月4日

修正次数/REPL. SDS 制订日期﹕		2/ 12/07/2001

SDS No.:							B-5017A

日期﹕							3/4/2002

印刷日期﹕						星期一，2002年3月4日