SPECIFICATIONS OF CP2 PBT RESIN：

| 品 級 | IV (dl/g) | MI (235℃) (g/10min) | MI (250℃) (g/10min) | COOH (meq/kg) | Color L* | Color b* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200-211E | 0.68±0.015 | 112~140 | 160~210 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1200-211D | 0.75±0.015 | 70~90 | 101~126 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1200-211D(Toray) | 0.75±0.015 | 70~90 | 101~126 | 7~17 | 85~89 | 0~2 |
| 1200D (GEP) | 0.736~0.765 | 70~90 | 14~19.5(325g) | 13~21 | ≧85 | ≦2 |
| 1200-211DP | 0.773±0.015 | 68~77 | 93~113 | 23~36 | ≧85 | ≦3.5 |
| 1200-211L | 0.79±0.015 | 58~72 | 82~105 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1200-211M | 0.83±0.015 | 42~55 | 64~80 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1200-211M(Toray) | 0.83±0.015 | 42~55 | 64~80 | 7~15 | 85~89 | 0~2 |
| 1200-211M(DSM) | 0.83±0.02 | 40~58 | 60~85 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1200-211F | 0.85±0.015 | 40~50 | 55~72 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1100-211D | 0.88±0.015 | 32~42 | 47~60 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1100-211A | 0.922±0.015 | 26~33 | 38~47 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1100-211L | 0.94±0.015 | 23~30 | 35~44 | ≦25 | ≧85 | ≦2 |
| 1100-211LP | 0.965±0.015 | 20~25 | 31~37 | 13~24 | ≧87 | ≦3.5 |
| 1100-211MD | 0.965±0.015 | 20~25 | 31~37 | ≦30 | ≧85 | ≦3 |
| 1100-211M | 1.00±0.015 | 18~22 | 27~32 | ≦30 | ≧85 | ≦2 |
| 1100-211MB | 1.06±0.015 | 14~18 | 20~26 | ≦30 | ≧85 | ≦2 |
| 1100-211H | 1.10±0.02 | 11~14 | 17~22 | ≦30 | ≧85 | ≦3 |
| 1100-211H(Toray) | 1.10±0.02 | 11~14 | 17~22 | 11~25 | 85~89 | 0.4~2.4 |
| 1100-211S | 1.20±0.02 | 7~10 | 11~16 | ≦35 | ≧85 | ≦3 |
| 1100-211S(LG) | － | 8~11 | 13~17 | ≦25 | ≧85 | ≦4 |
| 1100X(GEP) 1100-211XG | 1.23~1.30 | 4~9 | 6~17 | 33~40 | ≧85 | ≦4 |
| 1100-211X | 1.30±0.02 | 4~7 | 6~12 | ≦40 | ≧85 | ≦4 |
| 1100-211X(Toray) | 1.30±0.02 | 4~7 | 6~12 | 15~35 | 85~89 | 1~4 |
| 1100-211XT | 1.30±0.02 | 4~7 | 6~12 | ≦40 | ≧85 | ≦4 |
| 1100-211XP | 1.27±0.02 | 5~8 | 9~13 | 20~40 | ≧85 | ≦4 |
| 1100-211XD | 1.28±0.02 | 4~7 | 6~12 | ≦35 | ≧85 | ≦6.5 |